首先对各种模块简单介绍一下：

TC35/TC35i内嵌的是GSM，GTM900b、SIM300、SIM900 内嵌的不仅有GSM还有GPRS，他们可以链接互联网。

tc35和tc35i只有极少差异，我们资料中有体现。

SIM900系列是这些当中最新的gprs模块，是sim300的升级，从信号质量、处理能力、综合功能来讲，sim900都比sim300更胜一筹。而GTM900就类似sim300，但是GTM900系列属于华为的，比sim300便宜一些。

SIM900A与SIM900的区别是：1，频率：900A是二频，900是四频，所以900A是900的简化版本，一些专门的高级功能比如DTMF双音多频，MMS彩信协议或基站定位协议（就是不用GPS通过GSM网络辅助实现大致定位功能，也叫LBS）必须是专门订货带MMS彩信DTMF双音多频或LBS自主定位功能的SIM900专用版本。国内用SIM900A就可以了，价格比SIM900便宜四五十块钱

然后对资料进行说明：

上述这些模块的常用基本AT指令都是相同的，所以操作方法、应用软件都是通用的，实现基本功能的单片机程序也是通用的。需要注意的是开发过程中直接参考与模块对应的AT指令 和数据手册来使用，因为有一些特殊功能的AT指令不一样。

调试GSM/GPRS 时可以用 串口调试助手 、远程终端、和一些朋友开发的专用软件，三种选一个就行了，他们本质是一样 都是通过串口向模块发AT命令，模块本身也是通过串口反馈指令的。专用的看着方便些但是个别时间不太稳定，具体使用看个人习惯进行选择。

GPRS是用来访问网络的，需要在上位机上安装 网络调试助手 或 集成网络调试功能的专用软件 ，这些软件的功能就是模拟出来一个服务器 或者 终端来让模块进行访问，（上位机需要有固定的公网ip，内网也可以使用，需要设置，具体见资料）。而 模块本身还是通过串口（上位机或单片机）发送AT指令进行设置和发送信息，这些指令信息可以用串口调试助手查看，发送的具体信息可以在网络调试助手查看。

我们的资料一部分是自己开发的，一部分是收集别人的，大家浏览一下，自己选择使用。如果您有不错的软件欢迎和我们分享。

LC科技